Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського»

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

Звіт

З виконання лабораторної роботи №1

з дисципліни “Аналогова електроніка”

Виконав:

студент групи ДК-92

Мануков І.С.

Перевірив:

доц. Короткий Є В.

м. Київ

2021 р.

- Дослідження суматора напруги на резисторі

  - Під час лабораторного заняття було складено суматор напруги за наступною схемою:

У якості джерел напруги було використано керовані джерела, включенні в плату Analog Discovery 2. R було вибрано 10 кОм, як значно більші за внутрішній опор джерел.

Напруги джерел було налаштовано наступним чином:

Щуп вольтметру Analog Discovery було підключено до точки Vout.

Результати вимірювань склали 2.4939 В, що з урахуванням похибок, відповідає теоретичним передбаченням:

  - Симуляція суматора в LTspice для постійного сигналу

V1 = 2V

V2 = 3V

Vout = 2.5V

Результати симуляції відповідають формулі Uвих = (U1 + U2)/2 з теоретичного опису суматора.

  - На суматор було подано два сигналу – імпульсний, амплітудою 1В, частотою 1 кГц та синусоїдальний, амплітудою 1В та частотою 5 кГц. До виходу суматора було під’єднано вхід осцилографу:

На виході суматора спостерігали комбінацію двох вхідних сигналів, що відповідає теоретичним очікуванням.

Налаштування осцилографу: 1В/клітинка, 500 мкс/клітинка.

  - Симуляція суматора в LTspice для змінного сигналу:

Джерела налаштовано аналогічно до налаштувань генератору під час лабораторного дослідження. Отриманий вихідний сигнал відповідає за формою сигналу з лабораторних досліджень:

- Дослідження RC-ланцюжка.

  - Під час лабораторної роботи було складено інтегруючий RC-ланцюжок с наступними параметрами:

C = 150 нФ

R = 10 кОм

  - Тривалість заряду/розряду до 99% складає:

t=5τ=5*R*C=5*150*10-9*10*103=7,5 мс

  - На вхід RC-ланцюжка подали імпульсний сигнал з частотою 33,3 Гц, амплітудою 1В та коефіцієнтом заповнення 50%.

Два щупи осцилографа було підключено відповідно до входу та виходу RC-ланцюжка, параметри осцилографа: 5 мс/клітинку, 500 мВ/клітинку:

Точка 7.5 мс після фронту вхідного сигналу відповідає 99% заряду/розряду конденсатору, що відповідає теоретичним очікуванням.

  - Було проведено симуляцію схеми в LTspice, результати якої також відповідають теоретичним очікуванням:

- Дослідження RC-фільтру низької частоти

  - Під час лабораторної роботи будо складено RC-ФНЧ з наступними параметрами:

C = 150 нФ

R = 10 кОм

Частота зрізу такого фільтру:

fз=12π*R*C=12*3,14*10*103*150*10-9≈497Гц

  - Для визначення АЧХ фільтру, що було складено, використали Network Analyzer у складі плати Analog Discovery. Було отримано наступні результати:

Загальна форма АЧХ відповідає формі з теоретичної бази.

Точка частоти зрізу (-3 дБ) знаходиться на частоті 455 Гц, що, з урахуванням похибки, відповідає очікуванням.

Швидкість спадання АЧХ - -20дБ/дек. також спостерігається у виміряній АЧХ, що відповідає очікуванням:

  - Було розраховано ряд значень Ku теоретичного фільтру та порівняно з даними, отриманими експериментально. Результати наведено у таблиці:

| № | f, Гц | Ku теоретичне | Ku експеримент. | Похибка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 40 | 0,935 | 0,933 | 0,2 |
| 3 | 60 | 0,869 | 0,878 | 1,03 |
| 4 | 80 | 0,798 | 0,815 | 2,13 |
| 5 | 100 | 0,73 | 0,753 | 3,15 |
| 6 | 116 | 0,677 | 0,705 | 4,13 |
| 7 | 150 | 0,585 | 0,615 | 5,12 |
| 8 | 200 | 0,48 | 0,508 | 5,83 |
| 9 | 500 | 0,215 | 0,236 | 9,76 |
| 10 | 1000 | 0,11 | 0,122 | 10,9 |

Виділено Ku на частоті зрізу. Аналіз похибки вимірювань свідчить про коректність отриманих даних, з урахуванням поганого контакту та людського фактору.

  - Було проведено моделювання RC-ФНЧ в LTspice, під час якого було отримано АЧХ:

Форма АЧХ відповідає теоретичній та загалом співпадає з виміряною з урахуванням масштабу.

Висновки

Було виконано дослідження роботи суматору на резисторах.  У роботі зробив вихідну осцилограму суматора при постійних та змінних сигналах на вході. Також дослідив RC-ланцюжок в умовах роботи з гармонійним і імпульсним сигналом, Зробив  частотну та перехідну характеристики RC-фільтру. Експерименти повторив у симуляторі та порівняв результати, вони збігаються, тому можна підтвердити результати експерименту, якщо врахувати деяку погрішність реального життя, а не ідеальних умов.